B E É P Í T É S I     Ú T M U T A T Ó

a  MASTERCLIMA®  és a MASTERCLIMA plus®

(új nevén PROMATECT-MC® ÉS PROMATECT-MC plus®)

SZIGETELŐ  LAPOKHOZ

Felületelőkészítés:

- a penészes felületet vegyszeres vízzel kell lemosni ( Hypó, Domestos, vagy gombaölő szerek). Szárazon TILOS a penészfoltokat ledörgölni a spórák szétszóródásának veszélye miatt!

- A régi festéket, tapétát, gipszes és a műanyag kötőanyagú alapgletteléseket és egyéb szennyeződéseket el kell távolítani, le kell kaparni.

- A laza, málló vakolatot is el kell távolítani.

- A nagyobb felületi hiányokat meszes, cementes vakolattal kell besimítani. Kisebb felületi hiányok esetén elegendő a rendszerragasztó használata.

A lapok felhelyezése:

-    a lapok ragasztásához csak az LB KNAUF ragasztó tapasza használható.

-    A zsákos poralakú tapaszt a helyszínen az előírás szerinti vízmennyiséggel összekeverjük, majd fogazott spatulyával a felületre felhordjuk.

FONTOS: a ragasztó tapaszt teljes felületre kell felhordani, ellentétben a külső hőszigetelésnél megszokott pacsnis, vagy sávos ragasztással!

- a lapokat a ragasztóba bele kell nyomni, enyhén mozgatva. Figyelem: sokáig nem lehet a lapokat mozgatni, mert a lapok nedvszívó hatása miatt a ragasztó gyorsan meghúz!

- A lapok oldaléleire is ragasztót kell kenni, az érintkezési fugák nem maradhatnak ragasztó nélkül!

- Nagyobb felületeken a lapokat célszerű kötésben elhelyezni.

- Egyéb rögzítés nem szükséges. Födémen célszerű műanyag tárcsával rögzíteni. 2-3 db/lap.

- A lapok könnyen darabolhatóak. Javasoljuk a kézi rókafarkú fűrész használatát. Gépi vágásnál a kiporlás veszélye nagy. A konnektorok helyét fúróba befogott körkivágókkal lehet kivágni.

- Amikor a lapok szilárdan állnak a helyükön, kezdhető a glettelés. A glettelésre a ragasztó tapasz higítottabb változata használatos. Figyelem: a lapok nagy nedvszívó hatása miatt nem célszerű egyszerre túl nagy felületet befogni, mert a glettanyag hamar meghúz! Általában elég az egyszeri glettelés, de ha a felület nem teljesen sima, még egyszer át kell glettelni. Más glettanyagot használni TILOS!

Felületképzés:

- a lapok felülete általában már 24 óra után festhető. A festést kizárólag páraáteresztő festékkel szabad elvégezni! Ezek a különféle szilikát bázisú, pl. mészalapú, vagy egyéb festékek. Pl. Poli-Farbe, ZEUS, TRILAK NATURIT, stb… Bármilyen polimer diszperziós festék használata TILOS!

- Tapétázni is kizárólag páraáteresztő tapétával szabad. (Pl. könnyű papír, vagy üvegszövet.) Műanyag alapú tapéta használata TILOS. A tapétát festeni csak a fenti festékekkel szabad!

LÉNYEG: mivel az egész rendszernek a belső tér felé páranyitottnak kell lenni, ezért a teljes beépítés során semmilyen párafékező, párazáró anyagot nem szabad használni.

A MASTERCLIMA®-val burkolt felület max. 2/3-át szabad takarni. (pl. bútorral, csempével)

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a belső tér relatív páratartalma ne haladja meg a 60%-ot, mert ebben az esetben a kipárolgás lecsökkenhet.

Csak a fenti előírások betartása mellett működik a rendszer, és szünteti meg a fal nedvesedését és penészesedését!

Ha bármilyen kérdése merülne fel, hívja a Rendszergazdát:

Smudla Mihály

Ügyvezető

06-30-950-9833