PROMATECT-MC®

a „Klímalemez”

! Az eredeti prospektus fordítása !

Felhasználások:

Belső oldali hőszigetelés

Penészedés elleni védelem

Nedvesség elleni védelem

ÉME engedély száma: A-733/2005

Promatect-MC®

A Promatect-MC® egy könnyű, kálcium-szilikát  alapanyagú építőlemez rendszer. A kálcium-szilikátot szintetikusan állítják elő, a fő alapanyagai ennek ellenére abszolút természetesek, ezek ugyanis a kvarchomok és a mészkő.

A gyártási technológiát szabadalom védi.

A Promatect-MC® szilárdságát a cellulóztartalma miatt kapja meg.

A Promatect-MC® környezetvédelmi és egészségügyi szempontból kedvező, és a németországi Építésbiológiai Intézet, Rosenheim által is kimondottan ajánlott.

A Promatect-MC® csekély vastagságú kálcium-szilikát lemez, amelyet már évek óta bizonyítottan használnak  a nedves falak felújításánál, valamint belső oldali hőszigetelésként.

Tulajdonság	Működési elv 			 Hatás (eredmény)

Kapillaritás és 	A Promatect-MC® mint egy 	Az épületszerkezet nedvessége

higroszkópikusság	itatóspapír szívja ki az 		kiszárad. Ennek ellenére a

alapfalból a nedvességet és 	lemezek felülete tartósan száraz

nagy felületen párologtatja ki	marad. Nem válik le a tapéta és a

azt magából.				festék.

Diffúziós nyitottság	A Promatect-MC® segítségével	A belső klíma egyértelműen

a vízgőz akadálytalanul tud 	kiegyensúlyozottabb, nincs

a külső térbe távozni.		kellemetlen szag.

Nedvességeloszlás	Azonos értékű, alacsony 		A száraz felület megakadályozza

nedvességtartalom az egész	a penészgombák megtelepedését.

felületen, nincsenek nedves

foltok.

Magas lúgosság	Magas pH-érték.			Penész a lúgos, száraz

kb. 10,5-12				alapon nem képződik, mivel nincs

táptalaj a penészspórák számára.

Jó hőszigetelés	A hőszigetelés egyértelmű		Magasabb felületei hőmérséklet,

javulása, mivel a hő a térben	ezáltal csökkennek a fűtési

marad.				költségek.

Csekély tömeg	Egyszerű mozgatás.		A gyors beépíthetőség költség-

Lemezméret 500x1000 mm	spórolást jelent. Nincs jelentős

statikus pótterhelés.

Keskeny felépítés	Egyrétegű szerkezet.		Csekély térvesztés.

Promatect-MC®

A Promatect-MC® belső oldali szigeteléssel gyorsan és költségtakarékosan tud:

- energiát megtakarítani,

- penészt véglegesen eltávolítani,

- a helyiségeket a nedvességkiszárítás után hamar újrahasználni,

- kiegyenlített helyiségklímát kialakítani.

Emellett ne csak a tiszta anyagköltséggel kalkuláljon, hanem a következőkkel is:

- lakottan is elvégezhető a felújítás,

- gyors elkészítés, hosszú száradási idő nélkül,

- elmarad a korábbi penészes felületek gyakori kezelése, vagy újrafestése,

- más belső szigetelésekkel összehasonlítva nincs hibaforrás.

A Promatect-MC® alkalmas a külső falak belső oldalán fellépő tartós kondenzációs nedvesség képződésének a megszüntetésére, és ezáltal az ezzel együtt járó jelenségek, mint a dohos szag, a belső vakolat mállása, a leváló tapéták és festések, és a penészképződés, valamint nem beszélve a gyakran ezekkel együtt jelentkező egészségügyi problémák megszüntetésére is.

A Promatect-MC® akkor is kiválóan alkalmazható, ha a falakon nem elegendő a külső hőszigetelés, vagy rosszul lett elkészítve, illetve a talajnedvesség felszívódik a falakba. A nedvesedés okát minden esetben célszerű szakemberrel megvizsgáltatni! Az olyan mechanikai hibákat, mint egy csőtörésből adódó átázás, a sérült, de hozzáférhető vízszigetelések kijavítása, vagy a csapóeső által terhelt falak beázása, ki kell javítani, azaz a hibák alapvető okait meg kell szüntetni. Ezután következhet a Promatect-MC® alkalmazása a falak kiszárítására.

Amennyiben az épületek esztétikai, vagy műemlékvédelmi okokból kívülről nem hőszigetelhetőek,  lehetséges a Promatect-MC® belső oldali hőszigetelésként való alkalmazása, javítva a hővédelmet. Az elérhető hőátbocsátási tényező (U-érték) az adott fal felépítésétől és a kiválasztott szigetelő lemez vastagságától függ. Lásd a mellékelt 1. sz. táblázatot!

Belső oldali hőszigetelés készítése előtt javasolt a Gyártó szaktanácsadását figyelembe venni!

Régi épületek, különösen a német területen elterjedt, ú.n. favázas szerkezetű épületek esetén gyakran előfordul, hogy teljesen különböző hőtani és nedvszívó tulajdonságú anyagok  kerültek együtt beépítésre. Ezekben az esetekben speciális intézkedéseket kell tenni a Promatect-MC® lemezek repedésképződésének minimalizálására.

Annak érdekében, hogy a szerkezetekben a keletkező kondenzvíz mennyisége a DIN 4108 szerinti megengedett mérték alatt maradjon, a lemezek optimális vastagságát számítással kell meghatározni.

A Promatect-MC® lemezek kapillaritása és nedvszívó képessége ezt a lecsapódott nedvességet képes elpárologtatni.

A Promatect-MC® lemezekkel elpárologtatható nedvesség mennyisége minden esetben nagyobb kell, hogy legyen, mint a falban lecsapódó, számítással meghatározható kondenzálódó nedvesség mennyisége!

MIT

Promatect-MC® szigetelés nélkül		Promatect-MC® szigeteléssel

Nedvesség csapódik le a 				A lecsapódott nedvesség

szigeteletlen, hideg falra				felszívódik, és kipárolog,

a felület száraz és meleg.

A Promatect-MC® hővezetési tényező értéke, λ = 0,053 W/mK. Ez azt jelenti, hogy egy 24 cm vastag téglafal hővesztesége már egy 2,5 cm vastag Promatect-MC® belső szigetelő lemezzel is kb. 50%-kal csökkenthető.

A COND-dal történt számítási példák néhány falazat és szigetelési vastagság esetén:

- sz. Táblázat

Téglafalak

Falszerkezet				d		λ		μ		K

[mm]	      [W/mK]	          [-]	       [m2/s]

Promatect-MC®		         változó	       0,053	         9,5	        2E-7

Ragasztó tapasz		             2      	       0,83	       28,0

Mészvakolat			         20	       0,87	       12/12	        1E-7

Tömör tégla		   	       változó	     változó	         8/8	        1E-7

Mészvakolat			         20	       0,87	       12/12	        1E-7

Tömörtégla	1,8 kg/dm3				Promatect-MC® mm

[mm]        λ = 0,81 W/mK 		0	25	30	40	50	60	70	80

175         U-érték		         2,310       1,110        1,000       0,844       0,728      0,640        0,571       0,516

Kondenzátum	         0,000       0,137        0,178       0,259       0,339      0,415        0,499       0,578

250         U-érték		         1,920       1,000        0,917       0,782       0,682      0,604        0,542       0,492

Kondenzátum	         0,000       0,096        0,134       0,214       0,295      0,374        0,453       0,530

300         U-érték		         1,700       0,945        0,868       0,746       0,654      0,582        0,524       0,477

Kondenzátum	         0,000       0,072        0,109       0,186       0,265      0,345        0,424       0,503

350         U-érték		         1,530       0,892        0,823       0,712       0,628      0,561        0,508       0,463

Kondenzátum	         0,000       0,051        0,085       0,159       0,237      0,317        0,396       0,475

400         U-érték		         1,400       0,845        0,783       0,682       0,604      0,542        0,492       0,450

Kondenzátum	         0,000       0,033        0,064       0,134       0,210      0,289        0,368       0,447

450         U-érték		         1,290       0,803        0,746       0,654       0,582      0,525        0,477       0,439

Kondenzátum	         0,000       0,018        0,045       0,111       0,185      0,262        0,340       0,419

500         U-érték		         1,190       0,764        0,713       0,628       0,562      0,508        0,464       0,426

Kondenzátum	         0,000       0,007        0,029       0,090       0,160      0,235        0,313       0,391

Betonfalak

Falszerkezet				d		λ		μ		K

[mm]	      [W/mK]	          [-]	       [m2/s]

Promatect-MC®		         változó	       0,053	         9,5	        2E-7

Ragasztó tapasz		           0,5      	       0,83	       28,0

Mészvakolat			         20	       0,87	       12/12	        1E-7

Normál beton		       változó	       2,10	       75/75	        1E-9

Mész-cementvakolat	         20	       1,05	       21/21	        5E-8

Beton		2,4 kg/dm3				Promatect-MC® mm

[mm]        λ = 1,50 W/mK 		0	25	30	40	50	60	70	80

150         U-érték		         3,330       1,290        1,150       0,944       0,801      0,696        0,615       0,551

Kondenzátum	         0,000       0,547        0,585       0,650       0,715      0,783        0,853       0,925

200         U-érték		         3,030       1,240        1,110       0,919       0,783      0,682        0,604       0,543

Kondenzátum	         0,000       0,579        0,602       0,679       0,740      0,806        0,874       0,945

250         U-érték		         2,700       1,200        1,080       0,895       0,765      0,669        0,594       0,534

Kondenzátum	         0,000       0,610        0,629       0,677       0,763      0,826        0,984       0,963

300         U-érték		         2,570       1,160        1,040       0,872       0,749      0,656        0,584       0,526

Kondenzátum	         0,000       0,640        0,656       0,703       0,769      0,846        0,912       0,981

400         U-érték		         2,230       1,080        0,983       0,829       0,717      0,632        0,564       0,510

Kondenzátum	         0,000       0,697        0,707       0,745       0,797      0,854        0,946       1,013

Megjegyzés: A fenti táblázatos értékek a Gyártó eredeti prospektusában szereplő értékek, azok ellenőrzésére a fordítás során nem került sor!

A Promatect-MC® lemezek tulajdonságai:

ÉME Engedély  (Magyarországon)				A-733/2005

DIN 4102 szerinti építőanyagosztály				nem éghető A1

Testsűrűség (kg/m3)						kb. 280

Nyomószilárdság 5% összenyomás esetén(N/mm2)		1,1

Hővezetési tényező λ (W/m,K)					0,053

Páradiffúziós ellenállási tényező µ				4,5

Porozitás (térf.%)							85

pH-érték								kb. 10-12

Méretváltozás 50% - 90% relatív nedvességtartalom

esetén ( %)								0,01

Hajlítószilárdság, száraz (N/mm2)				0,7

Méretek mm-ben:				          	      Tömeg:

Vastagság 	  x Szélesség    x  Hossz				kg/m2		kg/lap

Lemezek:

25	  x	500	     x	1000				   7,2		    3,6

30	  x	500	     x	1000				   8,8		    4,4

50	  x	500	     x	1000				 14,5		    7,3

Csatlakozó ék (mennyezet- és falcsatlakozások)

50-3     x 	500	     x	1000						   3,6

Belső oldalán íves csatlakozó idom (mennyezetcsatlakozások)

148     x 	150	     x	  500						   1,9

Kávalemez (ablakkávák)

20	  x	247	     x	500				   5,76		   0,72

10	  x	247	     x	500				   3,40		   0,43

Vagy Promatect-H lemez

8	  x	250	     x	625				   7,4		   2,3

Egyedi méretek 12 cm vastagságig egyedi egyeztetés alapján!

Megjegyzés: Magyarországon jelenleg csak a 25 és 50 mm vastag lemezek folyamatos forgalmazása történik. A többi termék egyedi megrendelés és a Forgalmazóval való egyeztetés alapján szállítható.

A fenti táblázatban megadott adatok gyártási átlagértékek, amelyeket az előírt módszerekkel rendszeresen ellenőriznek, azonban a normál gyártási körülmények mellett is előfordulhatnak ingadozások. Ezek az értékek csupán  összehasonlításra szolgálnak és nem alkalmasak specifikációs célokra.

Tárolás

Vízszintes tárolás talpgerendán max. 30 cm távolságra egymástól. Maximális tárolási magasság 1,0 m.

Megjegyzés: A tárolás a gyártó által szállított papírdoboz csomagolásban, célszerűen a raklapon történhet ! - 1 raklapon 4 sorban 16 doboz - A lapokat a nedvességtől óvni kell!

Ragasztó és alapglettelő anyag

Magyarországon a rendszer az LB-KNAUF RAGASZTÓ TAPASZ –ával  lett bevizsgálva !

Figyelem: nem összetévesztendő a ragasztó habarccsal és egyéb ragasztókkal !

Fontos: a ragasztóanyagnak páradiffúziós szempontból nyitottnak kell lennie!

BEÉPÍTÉS

Előzetes vizsgálatok

A felújítási munkák megkezdése előtt feltétlenül meg kell állapítani, hogy a falazatok nedvesedése milyen okból következett be!

Ezen vizsgálatokhoz elsősorban a záró-, szigetelő fóliák, lemezek, a vízvezeték és a szennyvíz elvezető csöveinek, a falazatok repedései (csapóeső), stb… a vizsgálata tartozik. A károsodásokat ki kell javítani.

A fal- és tetőfelületek előkészítése

- minden tapétát és festéket el kell távolítani

- a laza vakolatrészeket le kell verni, az egyéb anyagú rétegeket el kell távolítani (pl. gipszes glettelés, stb.) A szilárd vakolat maradhat!!!

- a károsodott téglafugákat ki kell tisztítani

- mész- vagy mész-cement vakolattal a felületi simaságot ki kell alakítani

- a hiányzó vakolatrészeket pótolni kell

A lemezek darabolása

A lemezek a méretvétel után kör-, rezgő- vagy rókafarkú kézifűrésszel könnyen vághatóak. Javasolt a kézifűrész használata, gépi vágásnál a nagy kiporzás miatt elszívás szükséges.

A Promatect-MC® lemezek ragasztása

A ragasztó tapaszt víz hozzáadásával, kézzel, vagy géppel tejfölsűrűségűre keverjük.

Az így bekevert ragasztót fogazott simítóval teljes felületen felhordjuk.

A ragasztót nedves felületre is fel lehet hordani.

A fal egyenetlenségétől függően lehetőleg 4-5 mm-nél nagyobb fogazást ne használjunk. Ha a fal egyenetlensége megkívánja, kisebb felületen megengedett nagyobb fogazás. Ha teljes falon nagy egyenetlenségek vannak, akkor mészvakolattal alakítsuk ki a sima falfelületet.(Lásd felületelőkészítés!)

Az így felhordott ragasztóba a padlótól indulva enyhén mozgatva nyomjuk bele a lemezeket. Amennyiben szükséges, az első lemezt rögtön állítsuk be függőbe, ill. vízszintbe, mert a lemezek nagy nedvszívó képessége miatt néhány perc után már nem lehet mozgatni a lemezeket!

A felhelyezett lemez oldaléleit is kenjük be ragasztóval, és úgy illesszük mellé a következő lemezt.

Az egymás feletti lemezeket eltolt fugákkal helyezzük el.

A lemezek egyéb rögzítése függőleges felületen nem szükséges!

Mennyezeten célszerű a szigetelőanyagokhoz alkalmas dübeles rögzítés használni! Erősen igénybe vett felületek, mint közlekedő folyosók, lépcsőházak esetén üvegszövet alkalmazása szükséges lehet.

A lemezek felületét a ragasztó tapasz higítottabb változatával kell alapglettelni.

Figyelem:  A lemezek nagy nedvszívó képessége miatt túl nagy felületet ne kezdjünk el glettelni, mert a glettanyag hamar meghúz!

A festési munkákat 24 óra száradás után el lehet kezdeni.

Megjegyzés: ha a glettelés nem elég sima, vékonyan még egyszer át lehet glettelni és/vagy csiszolni.

A külső falak belső válaszfalakkal való találkozásánál a hőhídhatás miatt célszerű a válaszfalakra is „ráfordulni” a lemezekkel. Ugyanez a helyzet a födémeknél is, a hőhíd hatásvonaláig célszerű a lemezeket elhelyezni.

A keletkező lépcső esztétikai lezárására javasolt a kereskedelemben kapható díszlécek alkalmazása.

Felületképzés

Az így elhelyezett Promatect-MC® lemezek felületképzése már 24 óra száradás után elkezdődhet.

A Promatect-MC® lemezek működési elve (kapillaritás, páraáteresztő képesség,stb..) megkívánja a felületképző anyagoktól (tapéták, festékek vagy vékonyvakolatok), hogy ezt a tulajdonságát ne korlátozzák, ezért csak olyan anyagokat szabad felületképzésre használni, amelyek maguk is páraáteresztő képességgel rendelkeznek!

Festékanyagként megengedett a mész- és szilikátfestékek használata. A felhasználásnál feltétlenül ügyeljünk a gyártók előírásaira, amelyek alapján a páradiffúziós nyitottság biztosítható!

Könnyű papír- és üvegszövet tapéták alkalmasak. Ezek festésére is csak páraáteresztő tulajdonságú festék javasolt.

Műanyag- és fűrészporos tapéta alkalmazása a Promatect-MC® lemezek felületképzésére nem javasolt!

A Promatect-MC® lemezekre páradiffúzió szempontjából nyitott ásványi anyag alapú fröcskölt- vagy vékonyvakolat is alkalmazható.

A Promatect-MC® lemezek csempézésénél arra kell figyelni, hogy csempézett felület maximum a szigetelt fal 2/3 magasságáig alakítható ki. Azt is biztosítani kell, hogy a fal túlsó oldalán ne legyen semmilyen párazáró anyag. ( se csempe, se egyéb kőlap, se párazáró festék,stb.)

Továbbá arra is figyelni kell, hogy a csempézendő felületre a glettelés során a Promatect-MC® lemezek teljes felületére egy erősítőhálót kell elhelyezni!

A rendszer fejlesztése során keletkező eredményekkel és új lehetőségekkel folyamatosan bővítjük a honlapon megtalálható információkat.

PROMATECT-MC plus®

A felújító-pórusos vakolatok praktikus alternatívája

! Az eredeti prospektus fordítása !

Gyors

Biztos

Egyszerű

Promatect-MC plus®

A nedvességgel és sókkal terhelt falazatok felújítása, rendbetétele speciális eljárásokat követel, mivel egyes intézkedésekkel a nedvesedési folyamat megnövekedhet, és a több nedvesség által szállított több oldott só komoly károkat tehet a falazatokban.

Egy többé-kevésbé sikeres eljárás például a pórusos vakolatok alkalmazása, amelyek a sókat hosszú időn keresztül problémamentesen betárolni képesek, másrészről viszont a kipárolgást gátolják.

Ennek az eljárásnak a problematikája elsősorban a kézműves kivitelezés, illetve a száradási- és várakozási időtartam, amelyek ennek az intézkedésnek a funkcióképességét végső soron eldöntik. Emellett többféle hibaforrást is jelenthetnek.

A Bécsi Műszaki Egyetemmel történt közös munka során kísérletek történtek abból a célból, hogy a Promatect-MC® belső oldali szigetelő lemez módosított kapilláris képességével alkalmas legyen a sóterheléses (köznyelve salétromos) falak felújítására, amely során a diffúzióképesség előnyeinek és mindenek előtt a hibamentes és gyors felhasználás következtében előnyt eredményezzen a közismert pórusos vakolatok alternatívájaként.

Ennek a sokoldalú kutatómunkának az eredménye a Promatect-MC plus®, amely

a következő tulajdonságoknak köszönhetően vált erre a célra alkalmazhatóvá:

- a nagyon nagy mértékű kapilláris vezetőképesség és a nagy kipárologtató képessége miatt a felszívódó talajvízben szállított sókat úgy képes betárolni, hogy a felületen sem sókivirágzás, sem károsodások nem lépnek fel!

- Az eddig a penészmentesítésre használt Promatect-MC® tulajdonságai úgy lettek megváltoztatva, hogy a szállított sók már a lemezek belső felületén kikristályosodnak, és a nedvesség ennek ellenére ki tud diffundálni.

A kifejlesztett rendszer számtalan laboratóriumi kísérlet során lett ellenőrizve, ami által a fenti kijelentések beigazolódtak! A gyakorlat szintén azt mutatja, hogy az eddig elvégzett beépítések nagyon sikeresen működnek.

PROMATECT-MC plus®

A felújító-pórusos vakolat és a  PROMATECT-MC plus® összehasonlítása

A vakolatrendszereknek, amelyeket felújító-pórusos vakolatként használnak, a Tudományos-Műszaki Munkaközösség (németül: WTA) Épületfenntartásra és Műemlékvédelemre vonatkozó 2-2-91 számú tájékoztatójában rögzített tulajdonságoknak kell megfelelniük és az abban leírt teszt szerint a sókkal szembeni ellenállásnak is meg kell felelniük. Az alábbiakban a vakolatok egy meghatározott sóoldatnak (WTA-oldat) lettek kitéve.

A Promatect-MC plus®  nedvességtechnikai adatainak összehasonlítása a

WTA 2-2-91 Tájékoztatójában szereplő felújító-pórusos megszilárdul vakolat követelményeivel:

Tulajdonság				Egység	WTA-Tájékoztató	Kalciumszilikát/

Követelmények	Promatect-MC plus®

Testsűrűség			p2	kg/dm3   		< 1,4			0,28

Páraáteresztési tényező	µ	    -			< 12		        	4,5

Nyomószilárdság		ßd	N/mm		       1,5 – 5			1,5

Kapilláris vízfelvétel		W24	kg/m2    		> 0,3			>>

Vízbehatolási mélység	h	mm			< 5			>

Porozitás				Térf.-%		> 40			kb. 90

Sóellenállóság						tartós			 tartós

A fenti adatok alapján a felújító-pórusos vakolattal összehasonlítva a  Promatect-MC plus® kapilláris vízfelvételi tulajdonsága, valamint a jelentősen nagyobb porozitása miatt a sóbetároló képessége, ezáltal az élettartama lényegesen kedvezőbb.

A felújító-pórusos vakolatra vonatkozó WTA-irányelvek szerinti követelmények alapján, belső térben alkalmazva a Promatect-MC plus® a felújító-pórusos vakolat kiváló alternatívája. (Külső térben alkalmazva pótlólagos intézkedések szükségesek!)

A Promatect-MC plus® a WTA teszt sóellenállóképességre vonatkozó vizsgálatainak, valamint további lényegesen magasabb koncentrációjú  konyhasóoldattal végrehajtott vizsgálatoknak is alá lett vetve.  Ennek során a WTA maximum értékű sódózisánál kb. 50-szer nagyobb  sómennyiséget tudott látható károsodás nélkül magába tárolni.

BEÉPÍTÉS

A beépítés azonos a Promatect-MC® lemezével.

Figyelem:

A Promatect-MC plus® lemezek esetén a színnel (általában piros pötty) megjelölt oldalát kell a fal felé fordítva felragasztani!

A PROMATECT-MC plus®  ELŐNYEI A FELÚJÍTÓ-PÓRUSOS VAKOLATTAL SZEMBEN

Amennyiben arra gondolunk, hogy egyrészt melyek a leggyakoribb hibák a felújító-pórusos vakolatok alkalmazása esetén, és másrészt, hogy melyek a Promatect-MC plus®  műszaki tulajdonságai, akkor egyértelmű, hogy a lemezek beépítése a következő előnyökkel jár:

- csekély hibalehetőség a kivitelezés során

- egyrétegű felépítés – 1 lap (ragasztani - glettelni - festeni és kész)

- könnyű kezelhetőség

- gyors és egyszerű, ezáltal idő- és költségtakarékos feldolgozás

- minimális várakozási idő: míg a felújító-pórusos vakolatok alkalmazása esetén az átfutási idő 4 – 6 hét, addig a Promatect-MC plus®  beépítésének ideje 2 – 3 nap!

- nagyfelületű munkák, kézzel könnyen mozgatható méretű lemezek

- nagy sóbetároló képesség

- pótlólagos hatása  – a hőszigetelés javítása

- penészölő képessége ugyanaz, mint a Promatect-MC®  lemeznek

PROMATECT-MC plus®

Műszaki adatok:

Tulajdonságok:

Építőanyagosztály DIN 4102 szerint				A, nem éghető

Testsűrűség (kg/m3)						280 ± 10%

Nyomószilárdság 5%-os  összenyomásnál (N/mm2)		1,1

Hővezetési tényező λR  (W/m,K)					0,053

Páraáteresztési tényező DIN 52615 szerint µ			4,5

Porozitás ( Térf.-%)							kb. 80

pH-érték								kb. 11

Alakváltozás vízfelvétel hatására					nincs

Hajlítószilárdság, szárazon (N/mm2)				0,7

Méretek mm-ben:							Tömeg:

Vastagság	x	Szélesség	x	 Hosszúság		kg/m2 	 kg/lap

25 	x	      500	x	      1000		  7,2		    3,6

Egyedi méretek igény esetén

A fenti táblázatban megadott adatok gyártási átlagértékek, amelyeket az előírt módszerekkel rendszeresen ellenőriznek, azonban a normál gyártási körülmények mellett is előfordulhatnak ingadozások. Ezek az értékek csupán  összehasonlításra szolgálnak és nem alkalmasak specifikációs célokra.